Lähteülesande täpsustus.

Vabandan, kui kõik numbrid ei lähe esimese ülesandega kokku. Palun lähtuda sellest.

Kipsseinad, sõrestik vahelagi, pildid lisatud.

Kilp varustatus tuleb üle kontrollida. Olemasoleva pilt manuses.

Maandus olemas.

Veetavad liinid

1. Kohvimasin 3 faasi 16A 7,5 Kw, kaabli pikkus ca 3m, seinapealne, läbi kipsseina

2. Nõudepesumasin 3 faasi 16A 8 Kw, kaabli pikkus ca 1m, seinapealne.

3. 1 faas, kaabli pikkus ca 6m, seina peal, läbi kipsseina

- 2 kohviveskit ( kolmene pistik seina peal ),

- 1 jahutuskapp 0,5 kW (2ne süvistatud pistik),

- kolmene pistik seina peal, planeerimata koormus

4. 1 faas pikkus 9,5m seina peal lae peal 3,5 m kipsseina sees

- tordivitriin jahutusega 0,6kW ( pistik süvistatud 3 kohaline)

5. 1 faas, pikkus 6m, seina peal, läbi kipsseina, 1m seina peal karbis

- kassaaparaat

- ekraan

- printer

- kliendiekraan

-makseterminal

- 2 jahutusvitriini a´0,6 kW

- 4 määramata pistikut

Kokku 11 seinapealset pistikut

6. Üldvalgustus saalis ja kohtvalgustus, 1 faas pikkus ca 11m seina peal, sõrestik vahelae peal

- kolm lampi pildil, vajalik paigaldada.

- kohtvalgusti

7. laovagusti 1f  ca 6 m seina peal ( kolmene süvistatud lüliti )

8. videokaamerate toide 1 faas ca 10m ( 3 ühest seinapealset pistikut ) seina peal, sõrestik vahelae peal

9. paigaldatud  boileri ühendamine 1 faasi 3kW pikkus ca 3m

10. pistikud kilbi all 3 kohaline seina peal 1 faas pikkus ca 1m