SISUKORD

SELETUSKIRI

1.	ÜLDOSA	2

1.1	Sissejuhatus	2

1.2	ÜLDANDMED	3

1.3	Projekteerimisel aluseks võetavad ehitusnormid ja eeskirjad	3

2.	ARHITEKTUURNE LAHENDUS	4

2.1	Üldiselt	4

2.2	Olemasolev olukord	4

2.3	Planeeritavad tööd	4

2.4	Välisviimistlus	5

2.5	AVATÄITED	5

2.6	Siseviimistlus	5

2.7	TEED, PLATSID	5

2.8	PIIRDED, VÄRVAD	6

2.9	OBJEKTID, PRÜGIKONTEINERID	6

2.10	HALJASTUS	6

3.	TÖÖKIRJELDUSED	6

3.1	TEHNILISED PÕHINÕUDED HOONE KANDEKONSTRUKTSIOONIDELE	6

3.2	tööde kontrollimine	7

3.3	BETOONITÖÖD	9

3.4	Sokkel	9

3.5	FASSAADID	9

3.6	katusLAGI / Pööning	11

3.7	KatuseKONSTRUKTSIOONID	11

3.8	PLEKITÖÖD	12

3.9	Detailid, seadmed	12

3.10	Korsten	12

3.11	KINNITUSVAHENDID	12

3.12	Trepid ja pandused	12

3.13	AVATÄITED	12

3.14	Kaitsemeetmed radooni vastu	13

4.	TULEOHUTUS	14

5.	ENERGIATÕHUSUS	15

6.	KESKKONNAKAITSE NÕUDED	16

7.	TEHNILISED NÄITAJAD:	18

SELETUSKIRI

# ÜLDOSA

## Sissejuhatus

Käesoleva projekti koostamise eesmärgiks on, Tallinn kinnistul asuva elamu energiatõhususe parendamine vähemalt C-klassini.

Projekti mahus on ette nähtud soojustada elamu fassaadid, katus ja vundamendid.

Projektiga on ette nähtud uuendada ka 10 aastat tagasi ehitatud juurdeehituse fassaadid.

Käesolev projekt on koostatud põhiprojekti mahus. Projekteerimistööd ja nende läbiviimine on teostatud Hea Ehitustava kohaselt ja vastavalt:

- Ehitusseadustik, jõustunud 01.07.2015.a.;

- Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus, 01.07.2018

- Tuleohutuse seadus, 18.01.2016

- Eesti Standard EVS 932:2017 “Ehitusprojekt”;

- Majandus- ja taristuministri määrus 17.07.2015 nr 97 "Nõuded ehitusprojektile";

- Majandus- ja taristusministri määrus nr 51 / 02.06.2015 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”;

- Majandus- ja taristuministri määrus nr 57 / 05.06.2015 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused ”;

- Majandus- ja taristuministri määrus 02.07.2015  nr 85 “Eluruumidele esitatavad nõuded”;

- Siseministri määrus nr 17 " Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele ", kehtiv alates 30.03.2017. a.;

- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 63 / 01.01.2019 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded”;

- Majandus- ja taristuministri määruus nr 58  / 01.07.2015 “Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika”;

- Eesti standard EVS-EN 15251:2007 “ Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast”;

Ehitiste kavandatud elueaks on arvestatud ET-10113-0189 kohaselt 50 aastat.

## ÜLDANDMED

### Ehitise nimetus

Elamu

### Tellija

Tellija nimi –

### Kinnistu andmed

Asukoht:			Harjumaa, Tallinn, Pirita LO,;

Katastritunnus:

Krundi sihtotstarve:		Elamumaa 100%;

Pindala:			900 m2;

Omanik:

### Projekteerijad

Asendiplaan		Teostaja:

Arhitektuur

## Projekteerimisel aluseks võetavad ehitusnormid ja eeskirjad

Elamu projekti normdokumentideks on:

- Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, määrustele, otsustele

- Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele

- Kohaliku omavalitsuse määrustele ja juhenditele

- tehnilistele tingimustele

- Materjalide ja seadmete paigutuseeskirjadele ning nende juhistele

- Tellija soovidele

- Eesti projekteerimisnormid EPN;

- Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded, Eesti Ehitusteabe Fondi väljaanne RYL;

- ET-1 0110-0410 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühis- kasutusega hoonetes ja müra mõõtmise meetodid;

- ET-1 0203-0482 Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile;

Elamu lisasoojustamise projekt on koostatud vastavalt kehtivale ehitusseadustikule (vastuvõetud 01. juulil 2015.a.) ning vastavuses kehtivatele keskkonnakaitse, tuletõrje ja tervisekaitse eeskirjadele.

Põhiprojekt on koostatud vastavuses Eesti Standardiga EVS 932:2017 “Ehitusprojekt” sätestatud nõuetele.

Vastavalt määruse §10-le on esitatud ehitusprojekti arhitektuursed joonised ja seletuskiri ning ehituskonstruktsiooniosa ja tuleohutuse osa seletuskirjad.

Ehitise tehnilised andmed on esitatud vastavalt Majandus- ja Taristuministri määrusele nr. 57, kehtiv alates 05.06.2015.a määrusele – “Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused”.

# ARHITEKTUURNE LAHENDUS

## Üldiselt

Elemu soojustamise projekt on koostatud elamu lisasoojustamise ning fassaadikate uuendamise jaoks.

Käsitletav hoone on 2-korruseline (pööninguga) ehitis. Telgede 5/7 vahel paikneb ka keldrikorrus. Hoone üldmõõtmed on ~16,8 x 12,0 m, kõrgus keskmisest maapinnajoonest ~7,4 m (katusehari).

Hoone on ehitatud 1960-ndatel aastatel. 2009. aastal teostati suurem rekonstrueerimine, mille käigus ehitati juurdeehitus ja pealeehitus. Ehitisregisrtisse on vastavad andmed kantud.

Käesoleva projekti koostamisel on lähtutud ka 2009.a. koostatud fassaadilahendusest.

## Olemasolev olukord

Hoone on valdavalt rajatud silikaattellistest, juurdeehitused on FIBO-plokidest. Katus on rajatud puidust 50x150 mm sarikatele keskmise sammuga ~700 mm. Fassaadikatteks on silikaattellis, katusekatteks on SBS.

Elamu kandekonstruktsioon on betoonplokkvundamendil tellistest 43 cm väliskandeseintega, sisemine konstruktsioon koosneb 25 cm tellisseintest ja nendele toetuvast R/B paneelidest vahelaest.

Hoone välisseinad on puhasvuugitud silikaattellistest. Välisseinte tellispind on kohati külmasildade ja vihmavate tõttu väheselt kahjustunud. Vajadusel kindlustatakse sillused, avatakse suuremad vuugi praod ja vuugitakse uuesti. Mõnede silluste piirkonnas on näha silluste vajumist ja vuukide paljandumist. Puitosadelt on hoone värv kohati eendunud, osaliselt mittehingava värvi kasutamise tõttu. Vetikatest ja mädanikest nakatunud puitosad eemaldatakse. Enne ehitusega alustamist tuleb konsulteerida sepetsialistiga aluspinna ettevalmistamiste ja tüüblite valiku (tüübli test) osas.

Kandekonstruktsioonid on üldiselt rahuldavas seisukorras. Hinnang kandekonstruktsioonide täpsem seisukorra kohta tuleb anda ehitustööde käigus.

Fassaadi- ja katusekate on üldiselt heas seisukorras.

Korstnad on ehitatud savitellistest, välja arvatud katusest üle ulatuvad osad, mis on ehitatud silikaattellistest. Kõik korstnamütsid rajada happekindlast plekist.

Sajuvete äravool on lahendatud räästa kaudu välise vihmaveesüsteemiga.

Pööning on osaliselt soojustatud. Pööningulaele paigaldatakse mineraalsest puistevillast lisasoojustus. Vana soojustus eemaldatakse.

## Planeeritavad tööd

Üksikelamu käesolevaga projektiga planeeritud ehitustegevus sisaldab fassaadide ja katuse lisasoojustamist.

Hoone tehnosüsteeme ja siseosa ei käsitleta ega ole mõõdistatud. Projektis on alusplaanidena kasutatud 2009. a. elamu juurde- ja pealeehituse projekti.

Käesoleva projekti peaeesmärgiks on hoone energiatõhususe parendamine vähemalt C-klassini ja küttekulude vähendamine piirdekonstruktsioonide nõuetekohase lisasoojustamise teel.

Elamu rekonstrueerimise käigus viiakse läbi järgmised tööd:

- Fassaadide soojustamine soojustusplaatidega (100mm) ja katmine silikoonkrohviga.

- Sokli soojustamine (50mm) ja katmine tsementkrohviga.

- Katuslae soojustamine (400mm).

Ehitustöid võib planeerida 2 etapis:

1. Fassaadide, vundamendi ja sokliosa soojustamine.

2. Pööningu mineraalsest puistevillast lisasoojustamine.

Projekteeritud fassaadi ja katusekatte eluiga on õige hoolduse korral vähemalt 50 aastat.

Fassaadi üle värvimine teostada vastavalt vajadusele, kui ilmneb värvkatte kahjustusi või ilmastikutingimustest tulenevat nähtavat kulumist.

Hoone varustada nõuetekohaste tänavanime- ja valgustatud majanumbrisiltidega.

## Välisviimistlus

Värvitavad pinnad ja värvitoonid:

| Välisuksed | Puituuks | Pruun, RAL 8012 |
| --- | --- | --- |
| Soojustatav sokkel | Krohv | Helehall |
| Soojustatav sein (põhivärv) | Krohv | Helebeež, Tikkurila H484 |
| Soojustatav sein (tumedam) | Krohv | Punakas-hall, Tikkurila V481 |
| Aknad | PVC | Valge |
| Aknaplekid | Metall | Tsingitud plekk |
| Garaažiuks | Metalluks | Pruun, RAL 8012 |

## AVATÄITED

Olemasolevad kahekordse klaasiga PVC-aknad jäävad alles.

Välisuks on puitkonstruktsioonis välisuks.

Toodete	üldine soojajuhtivus –	Uf <1,1 W/m²K

Klaaspaketil -		Ug <0,9 W/m²K

Viimistlus	PVC – valge värv

väline klaas – kirgas

## Siseviimistlus

Säilitatakse olemasolev olukord, käesoleva projektiga ei käsitleta.

## TEED, PLATSID

Säilitatakse/taastatakse olemasolev olukord. Vundamendi ja sokli soojustamiseks eemaldatud katendid (kiviparkett, asfaltkate jm) taastatakse. Tagada normidekohane tagasitäide tihendus. Tagasitäite nõutav tihedus teede, platside ja panduste all on D≥0,98, haljasalade all D≥0,95. Muruhaljastuse kasvupinnana võib kasutada olemasolevat mulda; katendite taastamisel kasutada olemasolevat täitematerjali, järgida olemasolevat katendikonstruktsiooni ning vajadusel kasutada katendite taastamisel samaväärsete omadustega materjale.

Vertikaalplaneerimist ja parkimislahendust antud projektiga ei käsitleta.

## PIIRDED, VÄRVAD

Säilitatakse olemasolev olukord, käesoleva projektiga ei käsitleta.

## OBJEKTID, PRÜGIKONTEINERID

Säilitatakse olemasolev olukord, käesoleva projektiga ei käsitleta.

## HALJASTUS

Säilitatakse olemasolev olukord, käesoleva projektiga ei käsitleta. Rekonstrueerimistööde käigus rikutud haljastus tuleb ehitustöövõtjal taastada.

# TÖÖKIRJELDUSED

- Normdokumendid

- EVS 932:2017 Ehitusprojekt

- EVS-EN 1990:2002+NA2002 Eurokoodeks: Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused

- EVS-EN 1991-1-1:2002/AC:2009 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1: Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused

- EVS-EN 1991-1-2:2004 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-2: Üldkoormused. Tulekahjukoormus

- EVS-EN 1991-1-3:2006/NA:2016 Ehituskonstruktsiooni koormused. Lumekoormus

- EVS-EN 1991-1-4:2005/AC:2010 Ehituskonstruktsiooni koormused. Tuulekoormus

- EVS-EN 1997-1:2005/AC:2009 Geotehniline projekteerimine

- EVS-EN 1992-1-1:2005/NA:2007 Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetele

- EVS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014/NA:2015 Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks

- EVS-EN 1993-1-2:2006/AC:2009 Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldeeskirjad. Tulepüsivusarvutus

- EVS-EN 1993-1-8:2005+NA:2006/AC:2012 Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-8: Liidete projekteerimine

- EVS-EN 1993-1-3:2006/AC2:2009 Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-3: Üldreeglid ja lisareeglid külmvormitud profiilidele ja profiilplekile

- EVS-EN 13670:2010 Betoonkonstruktsioonide ehitamine

- EVS-EN ISO 13788:2012 Hoone elementide ja piirdetarindite soojus- ja niiskustehniline toimivus. Kriitilise pinnaniiskuse ja elemendisisese kondenseerumise vältimine. Arvutusmeetodid

- EVS 920-5:2015 Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused

- BÜ2 2006 Betoon ja raudbetoon. Spetsifitseerimine, tehnoloogia, kvaliteet, vastavushindamine

- BÜ3 2006 Betoon ja raudbetoon. Projekti ehituskirjeldus ja joonised

- BÜ4 2010 Betoon ja raudbetoon. Betooni pinnad

- BÜ6 2014 Betoon ja raudbetoon. Talvised betooni tööd

- MaaRYL 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd

- TarindiRYL 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande- ja piirdetarindid

## TEHNILISED PÕHINÕUDED HOONE KANDEKONSTRUKTSIOONIDELE

Projekteeritud kasutusiga

Vastavalt EVS-EN 1990:2002 on hoone kasutuseaks 50 aastat.

Tagajärgede ja töökindlusklass

Hoone tuleb ehitada projektijärgselt kasutades projektiga ettenähtud materjale või mitte halvema kvaliteedi ja omadustega asendusmaterjale. Töökindlusklass määratakse standardiga EVS-EN 1990:2002/A1:2006

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt:

- Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele.

- RYL 2013 kvaliteedinõuetele.

- Muudele projektis mainitud normidele.

- Üldkehtivatele põhimõtetele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst.

## tööde kontrollimine

Esmase kvaliteedikontrolli peab tagama iga Töövõtja oma erialal.

Töid kontrollival organisatsioonil on vajaliku kontrolli ja mõõtmiste teostamiseks õigus pääseda tööplatsile ja ladudesse. Kontrollijate poolt vajalikuks peetud ülevaatuste ja katsetuste jaoks muretseb Töövõtja vajalikud seadmed ja personali.

Kui Töövõtja töödejuhatajad ei järgi kontrollijate instruktsioone, tuleb kontrollijatel sellest viivitamatult informeerida nii Töövõtjat kui Tellijat.

Kõik ehitusel kasutatavad materjalid ja seadmed peavad olema uued, nõuetekohaselt pakendatud ja varustatud tootjapoolse sertifikaatide ja instruktsioonidega.

Mittekvaliteetse töö või praakmaterjalide kasutamise puhul on Tellijal õigus nõuda töö uuestitegemist Töövõtja kulul.

Töövõtja on kohustatud teostama ehitustööde läbiviimise geodeetilist kontrolli ja tegema kõik vajalikud ülesmõõtmise joonised.

Ülesmõõtmise skeemid esitada kontrollijatele. Kõikidest kõrvalekalletest informeerida Tellijat. Vigade likvideerimine ja tööde parandamine toimub Töövõtja kulul.

Ehitustööde teostamine

Juhul, kui erilepetes ei ole nimeliselt teisiti määratud, kuuluvad töövõttu kõik töövõtulepingus määratletud tööd, nende tegemiseks vajalikud ehitusmaterjalid, tooted ja mehhanismid, kohustused ja õigused.

Juhul, kui erilepetes ei ole teisiti määratud, kuuluvad töövõttu ka need tööd ja kohustused, mida ei ole töövõtulepingus eriliselt mainitud, kuid mis on ehitustraditsioone silmas pidades vajalikud õnnestunud töötulemuse saavutamiseks.

Juhul, kui töödokumentatsioonis puudub selgitus montaaži või materjali kohta, tuleb juhinduda kehtivatest ehitusnormidest ja üldiselt kasutusel olevatest töömeetoditest ning tootja juhistest.

Enne tööde alustamist peab töövõtja veenduma, et tööd saab teha vastavalt projekti dokumentidele. Tööde teostamiseks vajalike tööjooniste koostamine on ehitaja kohustus.

Töövõtja peab esitama tellijale omapoolse garantiiaja antud objekti ehitustöödele üldiselt ning vajadusel üksikutele tööliikidele ja seadmetele ning toodetele eraldi.

Ehitusmaterjalid ja tooted

Kõik ehitusmaterjalid ja tooted peavad olema varustatud saatelehe või valmistaja kaaskirjaga, mis tõestavad nende vastavust tellitud materjalidele. Tooted peavad olema markeeritud, terved ja kvaliteetsed ning vastama neile esitatud nõuetele.

Töövõtja võib tellija nõusolekul vahetada ehitusmaterjalide ja tooteid tingimustel, et nende kvaliteet ja tugevusomadused ei ole halvemad projektis ettekirjutatust. Kahtluse korral on töö töövõtjal õigus pöörduda projekteerija poole vastavate asenduste kooskõlastamiseks.

Ehitusplatsile toodud materjalid ja tooted ladustatakse ja kaitstakse valmistaja ettekirjutuste järgi, et vältida nende riknemist või muid kahjustusi.

Proovid ja näited

Eelneval kokkuleppel või vajaduse korral võib tellija või projekteerija tellija nõusolekul nõuda töövõtjalt proovitöö või näite esitamist.

Projektlahenduste muutmine

Töövõtjal on õigus teha projekti muudatusi tellija nõusolekul ja seda ise finantseerides. Muudatus peab olema samaväärne, põhjendatud, oma ala vastutava spetsialisti/projekteerija poolt kinnitatud ja esialgse projekti koostanud projekteerijaga kooskõlastatud. Muudatuse nõuetekohasuse vastavuse tõestuskohustus ja vastutus muudatuse õigsuse eest jääb selle esitajale.

Kaetud tööde aktid

Ehituse kaetud tööde aktid koostatakse kõikide oluliste ehitise üleandmise hetkeks kaetud olevate konstruktsiooniosade kohta. Kindlasti tuleb kaetud tööde aktid koostada järgmiste osade kohta: soojustus, aurutõke, hüdroisolatsioon, müüritiste ja vundamentide armeerimine jne.

TÖÖDE TEOSTUS, KVALITEEDINÕUDED

Käesolev ehitusprojekt on koostatud põhiprojekti mahus, mis on mõeldud ehituse eelarvelise maksumuse hindamiseks ja ehitushanke korraldamiseks. Ehitustööde teostamiseks vajaliku tööprojekti või -jooniste koostamine on ehitustöövõtja kohustus kui ehitustöövõtulepinguga pole määratud teisiti.

Ehitusloa taotlenud isik on kohustatud esitama kohalikule omavalitsusele vähemalt kolm päeva enne ehitamise alustamist teatise ehitamise alustamise kohta.

Ehitustööd teostada vastavalt Eestis kehtivatele standarditele ja normidele. Kui vastavad riiklikud normatiivid puuduvad, tuleb lähtuda Soomes kehtivatest normatiivsetest dokumentidest. Vajadusel lepitakse vastavad normatiivsed viited kokku töölepingus. Ehitusmaterjalid ja -konstruktsioonid peavad olema paigaldatud vastavalt tootja käsitlus- ja paigaldusjuhendi(te)le.

Konstruktsioonide avamis-, lammutus- ja ehitustööde käigus kontrollida pidevalt olemasolevate konstruktsioonide seisukorda (vajumid, läbipainded, nõrgestused, niiskuskahjustused/korrosioon jm), lahendusi ning mõõtmeid, sest olemasolevate hooneosade kõveruse tõttu ei pruugi alati olla võimalik lähtuda projektjoonistel esitatud konkreetsetest mõõtudest.

Projektis kajastatud olemasolevad konstruktsioonid ja mõõtmed on esitatud üldistatuna teostatud mõõdistusest ning võivad tegelikkusest erineda. Konstruktsioonide lahendused ja mahud täpsustada jooksvalt konstruktsioonide avamisel ehitustööde käigus. Projektis esitatud mõõtude erinevus võib olemasolevate konstruktsioonide kõveruse tõttu olla kuni ±100 mm. Kõik olemasolevad konstruktsioonid, nende paiknemine ja mõõdud täpsustada ehitustööde käigus.

Vajadusel teostada töid elektripaigaldise või muude tehnovõrkude kaitsevööndis, kooskõlastada tegevus vastavate trasside valdajatega.

Ehitustöövõtja peab arvestama asjaoluga, et hoone on ehitustööde ajal kasutuses ning kõik tegevused, töölõigud ja -võtted tuleb enne tööde alustamist tellija ja järelevalvega kooskõlastada.

Kõik kasutatavad ehitusmaterjalid peavad vastama Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse

tõendamise kord» nõuetele.

## BETOONITÖÖD

Betoonist peasissepääsu trepp puhastada, pragude ilmnemisel täita praod betoonseguga. Trepi külgosad krohvida tsementkrohviga. Astmete pealispinnad katta halli tooni pesubetooniga, sh trepi ülemine plats või katta külmakindlate plaatidega, sh astmete esiosad. Plaatide libisemisklass peab olema minimaalselt R10.

## Sokkel

Enne soojustustööde alustamist on vajalik vundamendi lahti kaevamine ~1,0 m sügavuseni maapinnast (keldriga hooneosas ~1,5 m), sokli pinnalt lahtiste osiste eemaldamine ja vajadusel vundamendi pinna tasandamine tsementkrohviga. Vundament hüdroisoleerida SBS-bituumenrullmaterjaliga TL2. Hüdroisolatsiooni paigaldamisel ei ole lubatud teha katkestust hoone nurgas. Hüdroisolatsiooni ülemine äär kinnitada roostevaba liistuga seina/sokli vertikaalpinnale.

Vundament ja sokkel soojustatakse t=50 mm XPS 250 SL või samaväärsete soojustusplaatidega kõrgusega kuni olemasoleva soklijooneni, sügavusega vähemalt 1,2 m maapinnast.

Sokli viimistlusena kasutada 3 mm teraga soovitatavalt tsemendibaasil soklikrohvi topeltarmeeringul (klaaskiudvõrk 160 g/m2).

Teostada müüritise puhastamine ja lahtiste vuukide täitmine tsementmördiga.

Tagasitäitel kasutada liiva või purustatud kruusa ning vältida soojustusplaatide ja hüdroisolatsiooni vigatamist ja paigalt nihkumist. Tagasitäide tihendada 150...300 mm kihtide kaupa. Tagasitäite nõutav tihedus teede, platside ja panduste all on D≥0,98, haljasalade all D≥0,95.

Peale vundamendi/sokli rekonstrueerimistöid peab ehitustöövõtja taastama kõik katendid (muruhaljastus, kiviparkett, asfaltkate). Hoone perimeetrile on rajatud valdavalt hallist „kloosti” sillutuskivist 600 mm laiused sillutusribad. Sillutised taastada vastavalt olemasolevatele katendikihtidele (täpsustada sokli kaevetööde käigus). Sillutuskivid tuleb paigaldada vähemalt 200 mm paksusele tihendatud fr. 16-32 killustikalusele paigaldatud 50 mm paksusele liivast tihendatud paigalduskihile. Sillutise pind tihendada 80-100 kg kaaluva tihendajaga. Olenevalt vajalikust kaeviku laiusest võib olla vajalik ka sillustitega külgneva asfaltkatte taastamine. Asfaltkate taastada vastavalt olemasolevale katendi konstruktsioonile või vähemalt tihendatud 250 mm fr. 32-64 + 16-32 kiilutud 8-12 killustikalusele paigaldatud 2-kihilise asfaltkattega AC16 base 50 mm + AC12 surf 60 mm.

Sokli perimeetris rajada i=5% valubetoonist 60 cm lai sillutisriba.

Peale sokli soojustamist paigaldada keldriakendele uued  aknaveeplekid.

## FASSAADID

Lisasoojustus teostada soojusisolatsiooni liitsüsteemiga ja kattekihina kasutada silikoonkrohvi.

FASSAADI TOONID ESITATUD VAADETEL (vt joonised).

Soojustus

Fassaad soojustada soojusisolatsiooniga vahtpolüstüreen EPS80 100mm liimimise ja mehhaanilise kinnituse abil.

Eeltööd

Enne materjali paigaldamist peavad täidetud olema järgnevad nõudmised: fassaaditöödel jälgida, et ööpäevane õhutemperatuur ei langeks töid teostataval frondil alla +5 kraadi. Aluspind peab olema kandev, piisavalt kuiv ja ühtlane. Puhastada aluspind mustusest, tolmust, vetikatest, samblikest ja lahtistest osadest. Vetikate ja samblikega kaetud pinda on vajalik eelnevalt töödelda biosiidse vahendiga, järgides tootjapoolset kasutusjuhendit. Kontrollida vajadusel aluspinna tugevust ning eemaldada lahtine kiht.

Enne töö algust katta kinni aknad, aknalauad, katuse servad, rinnatised jms. Tellingute all kasutada ehituslikku kilet vältimaks olemasoleva pinnase määrimist ja reostamist.

Kõik soojustatud väliseina külge kinnituvad detailid (valgustid, sildid) demonteerida ja märgistada taaspaigalduse koht soojustatud välisseina külge. Hilisem detailide kinnitus peab olema süsteemne, nii et oleks välistatud vee pääs soojustussüsteemi sisse. Kergemad detailid võib kinnitada pikkade tüüblitega soojustussüsteemist otse läbi välisseinale. Raskemate detailide puhul tuleb ehitada aluskonstruktsioon.

Soojustuse paigaldus

Välisseina soojustusplaatide paigaldamist alustada soklisiinilt (maapinnast ca 1m kõrgusel). Soklisiini paigaldamiseks luua täpne horisontaaljoon. Soklisiini esiserv moodustab fassaadijoone. Soklisiin kinnitada aluspinda lööktüüblite abil, sammuga ca 0,3m. Tüübli nakkepikkus on min 35mm. Soklisiini õgvendamiseks kasutada soklisiini ja seina vahel plastseibe paksusega 3, 5, 10 ja 15mm. Soklisiinide omavaheline lõtk peab olema 2-3mm. Nende vahele paigaldatakse plastist vahetükk, mis hoiab siini kohakuti. Soklisiini ümber nurga keeramisel ei ole lubatud lõpetada siini nurgas. Siin tuleb lõigata 90° sälk ning painutada siis täisnurka. Soklisiin peab täpselt sobima soojustusmaterjali paksusega, ei tohi kasutada soojustusmaterjalist kitsamaid või laiemaid siine.

Plaate tuleb hoida niiskuse ja päikese eest kaitstud kohas, võimaldades neil vabalt tuulduda. Läbivettinud või muul moel kahjustatud plaate ei tohi kasutada. Liimmass kantakse vahtpolüstüreeni plaatidele serv-punkt meetodil. Kivivilla ribadele tuleb liimimass kanda kammiga täispinnaliselt. Iga soojustusplaat peab olema sõltumatult fikseeritud liimiga aluspinnale. Vahtpolüstüreeni plaadid peavad olema liimitud õhutihedalt. Kui väliseina kõverus ületab +/- 10mm tuleb kasutada vastavalt kas õhemaid või paksemad isolatsiooniplaate. Kindlasti ei tohi seina ebatasasusi ühtlustamiseks kasutada paksemat liimikihti või liimida soojustusplaate mitmes kihis. Plaatide kleepimist alustatakse maja ühest alumisest nurgast. Plaadi vertikaalvuugid ei tohi sattuda kohakuti, nihe peab olema vähemalt 15cm. Nurga plaadid peavad lõppema üle ühe plaadi samas seinas. Ukse- ja aknaavade nurkadesse ei tohi jääda soojustusplaatide vertikaalega horisontaalvuuke. Paigaldusel jälgida, et plaatide vuugivahedesse ei jääks õhuvahesid ega liimi jääke, et vältida külmasildasid. Montaaživigadest tekkinud vuugid tuleb täita sama soojustusmaterjaliga või montaaživahuga. Vuuke täidetakse alates 2mm laiuselt. Aknapalesid soojustades jälgida, et isolatsiooniplaat ja krohvikiht ei satuks akna klaasile. Akna leng peab jääma nähtavaks piisavalt, et säilitada head esteetilist väljanägemist, samas liimides aknapõskedele võimalikult palju soojustusmaterjali. Soojustusplaadid, mis on UV- kiirguse käes kolletunud, tuleb üle lihvida.

Kui soojustusplaadi liim on kuivanud (ca 1-3 päeva) võib alustada kinnitustüüblite paigaldusega. Kasutada roostekindlast metallist südamikuga sertifitseeritud nael- ja kruvitüübleid. Tüüblid peavad omama vastavat ETA-sertifikaati. Tüübli kruvipea kaitstakse plastkapsliga, et niiskus ei pääseks metallosani ning et vähendada külmasilda. Tüüblid paigaldatakse isolatsioonplaadi kõikidesse nurkadesse ja plaadi keskele. Tüüblid tuleb paigaldada nii, et tüübli taldrik oleks soojustusmaterjaliga samas tasapinnas.

Armeerimiskiht

Armeerimiskiht kantakse soojustusplaatidele 3-6 mm paksuselt ning tasandatakse spetsiaalse siluriga. Korraga kantakse armeerimiskihti kanga laiuselt isolatsiooniplaatidele ning kangas vajutatakse sellesse. Armeerimiskanga paanide ülekate on min 10 cm. Kangas paigaldatakse vertikaalselt. Seejärel pahteldatakse kangas märg-märjale meetodil nii, et oleks tagatud armeerimisvõrgu täielik kaetus. Armeerimise katkestamisel jätta viimasel paanil 10cm ulatuses võrk äärest armeerimise seguta. Töö jätkamisel teostada järgmise paaniga korrektne ülekate. Armeerimise massi silumisel jälgida, et armeerimiskangas pinnale ei tõuseks ega nähtavaid ebatasasusi ei tekiks. Armeerimiskiht viimistleda võimalikult siledaks. Lohkude või muhkude ilmnemisel kanda lisakiht armeerimismassi seinale. Samas jälgides, et ei ületataks tootja poolt lubatud segukihi paksust. Kuni esimese korruse aknaveelauani kasutada topeltarmeerimist, et tõsta väliseina löögikindlust.

Ehitise vertikaalsetele, horisontaalsetele, sise- ja välisnurkadele ning akende nurkadesse paigaldada liim- ja armeerimissegu abil spetsiaalne nurgavõrk. Nurgaprofiili paigaldamisel peab profiili alune olema täidetud seguga (ei tohi liimida pätsidega). Akna- ja muude seinaavade piirkonnas tuleb prao vältimiseks sisenurkades võrk paigaldada ülekattega. Nurga tugevdamiseks paigaldada armeerimissegu peale vastava suurusega võrgutükk. Aknaraami liitumisel krohviga kasutada spetsiaalset aknaliiteprofiili, mis paigaldatakse enne armeerimise teostust.

Krohv

Enne krohvimistööde algust peab aluskiht olema kuivanud. Pealiskrohvi pealekandmine toimub käsitsi ja seinte kaupa. Sein tuleb lõpetada nurgas, et ei tekiks krohvi struktuurilisi ja värvitoonilisi erinevusi. Töid ei tohi teostada otseses päikesevalguses ning krohvitud pinda peab kaitsma vihma eest.

Kasutada silikoonkrohvi, 2mm teraga hõõrdkrohv, hõõruda ringikujuliselt.

Fassaaditöödel kasutatavad kinnitusvahendid peavad vastama keskkonnaklassile C3.

## katusLAGI / Pööning

Pööningulaele lisatakse 400 mm mineraalsest puistevillast lisasoojustus.

Katuslae soojustuseks paigaldada A1 tuletundlikkusega soojustus. Katuslagi soojustada katusekandjate kõrguse paksuselt.

Soojustuskihi paksus täpsustada peale katusekonstruktsioonide lahtivõtmist; paigaldada võimalikult paks soojustuskiht.

## KatuseKONSTRUKTSIOONID

Olemasolevaid katusekonstruktsioone peab ehitustöövõtja täpsemalt hindama ehitustööde käigus. Vajadusel tugevdada lahti vajunud tappliiteid ehituskobadega ja asendada-proteesida niiskuskahjustustega konstruktsiooniosad. Kontrollida tuleb ka olemasolevate sarikate kinnitust pärlinitele ning vajadusel lisada täiendavad kinnitused ehituskobadega nõnda, et kõik sarikad oleksid pärlinile fikseeritud. Väikesed katused, millele ei ole ligipääsu hoone seest, tuleb lahti võtta soojustuse paigaldamiseks. Töö maht täpsustada kohapeal.

## PLEKITÖÖD

Hoone gabariidi suurenemise tõttu soojustuse paksuse võrra paigaldada uued aknaveeplekid.

Plekitööde hulka kuuluvad karniisikate ja akende alusplekid. Tooted valmistada tsingitud plekist, mille põhimaterjal on kuumtsingitud terasplekk. Pleki viimistlus – tsink. Pleki painutamisel arvestada tootjapoolseid minimaalraadiusi.

Kõigi aknaplekkide mõõdud võtta pärast soojustuse paigaldamist. Jätkud teha serv serva vastu alla asetatud lisatükiga ja tihendada silikooniga. Kinnituskruvid peavad olema roostekindlad ja värvilt mustad.

Erandi moodustab välisukse lävepaku plekk, mis tuleb teha min 1 mm paksusest roostevaba plekist.

## Detailid, seadmed

Vihmaveesüsteem lahendatakse räästast korraldatud äravooluna ripprennidega. Kasutada vähemalt 100 mm renni ja 100 mm äravoolutorusid. Vihmaveesüsteemi toon: tsingitud.

Katusel turvaliselt liikumiseks paigaldatakse katusele metallist komplektsed käigusillad ja katuseredel.

Räästastese paigaldatakse tsingitud kahe toruga lumetõkked.

Fassaadile tuleb tagasi paigaldada hoone olemasolev aadressnumber, lipuhoidjad, väikesed varikatused, valgustid, terastrepp ja seinaredel.

## Korsten

Olemasolevad telliskorstnate silikaattellistega laotud katusest välja ulatuvaid osi ei puuduta. Korstnad peavad ulatuma vähemalt 800 mm üle katuseharja.

Korstnad katta valtsitud plekist mütsidega pealispinna kaldega vähemalt 1:10. Pööningul teostada vajadusel korstnate remonttööd.

## KINNITUSVAHENDID

Kõik kasutatavad kinnitusvahendid peavad vastama nõutud keskkonnaklassile (C3). Keskkonnaklassi info peab olema märgitud tootepakendile ning kõikidel kinnitusvahenditel peab olema ka ETA sertifikaat. Lubatud on kasutada vaid konkreetse materjali (nt. puit, tellis, betoon) kinnitamiseks ette nähtud tooteid (nt. puidukruvid, kruvitüüblid ja -ankrud, kiilankrud jms). Keelatud on kasutada keskkonnaklassile mittevastavaid ja kinnitatava materjali jaoks ebasobivad kinnitusvahendeid (nt. sisetingimustesse mõeldud kinnitid, kipsplaadi kruvid jms).

Tellija nõudmisel peab ehitustöövõtja koostama tööjoonise koos valitud kinnitusvahendite, nende tugevusparameetrite ja paigaldussammudega.

Kõik kinnitusvahendid tuleb paigaldada vastavalt tootja juhistele (nt. ankurdussügavus, pingutusmoment, lubatud maksimaalne tõmbe- ja lõiketugevus jne).

## Trepid ja pandused

Välistrepil teha hooldus- ning betooni parandustööd.

## AVATÄITED

Olemasolevad kahekordse klaasiga PVC-aknad säilitatakse.

Akende soojajuhtivus ei tohi ületada 1,1W (m2K).

Veeplekkide paigaldus

Akna veepleki paigaldamissel on vaja kindlustada, et kõik aknad oleksid soojustusest ühel ja samal kaugusel. Akna veeplekk peab olema täpselt akna laiune. Veepleki otstesse paigaldatakse otsatükid, või tellitakse kohe tagasi keeratud otstega veeplekk, mis vähendab akna visuaalset mõõdet.

NB! Tarindite projekt tellitakse vajaduse korral eraldi. Täpsem lahendus tellitavas Konstruktiivse põhiprojekti osas.

## Kaitsemeetmed radooni vastu

Radoonimõõtmise alusel on projektga käsitletaval kinnistul kõrge radooni tase.

Ehitustööde teostamisel tuleb kasutada meetmeid radooni hoonesse sattumise vältimiseks: hea ehituskvaliteet, maapinnale rajatud betoonplaadi ja vundamentdi liitekohtade tihendamine, kehtivatele nõuetele vastav ventilatsioon, pragude ja läbiviikude tihendamine, tarindite radoonikilndlad lahendused (nt. radoonitorustik koos radoonikilega ja radoonikilndlad mastiksid) pinnasega kokkupuutes olevatele ehitise osadele.

Tihendama ja hermetiseerima peab kõik torude ja kaablite läbiviigud põrandast. Kui pinnasest hoonesse tulevad kaablid või torud on paigaldatud hülssidesse, tuleb tihendada nii hülsi ja seina liitekoht, kui ka toru ja kaabli ning hülsi vahe. Lisaks läbiviikude tohendamisele tuleb lisada vundamendi ja betoonplaadi vahelise vuugitihenditele ka mastiks, mis hermetiseeriks vundamendi ja betoonplaadi vahe.

Projektiga käsitletava maja puhul on soovituslik vähemalt paigaldada keldris radoonikile, tihendada kommunikatsioonide läbiviigud, põrandaplaadi ja vundamendi liitekohad. Vundamendi soojustamisel tihendada praod ja vuugid. Esimesel korrusel tuleb tihendada kommunikatsioonide põrandast läbiviigud. Hoones peab olema tagatud piisav ventilatsioon. Peale tööde teostamist on soovutslik teostada radoonimõõtmine hoone ruumides.

# TULEOHUTUS

Hoonete tuleohutuse lahendamisel on aluseks võetud järgmised normid:

- Tuleohutuse seadus;

- „Päästeseadus”; 05.05.2010;

- Majandus- ja taristuministri määrus 17.07.2015 nr 97 "Nõuded ehitusprojektile";

- Siseministri määrus nr 44 “Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded”;

- Siseministri määrus nr 17 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele";

- Majandus- ja taristuministri määrus 17.07.2015 nr 97 “Nõuded ehitusprojektile”;

- EVS 620 “Tuleohutus”;

- EVS 812-1:2017 – Ehitiste tuleohutus: Sõnavara;

- EVS 812-2:2014/AC:2018 – Ehitiste tuleohutus: Ventilatsioonisüsteemid;

- EVS 812-3:2018/AC:2013/AC:2018 – Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid;

- EVS 812-6:2012/A1:2013 – Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus;

- EVS 812-7:2018 – Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus;

- EVS 871:2017 – Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused;

- Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri;

Elamu tuleohutusnõuded:

- Hoone tulepüsivusklass - TP-3.

- Tuleohuklass – normeerimata, ehitiste vahelised tuleohutuskujad on kooskõlas kehtivate tuleohutusnormidega.

- Tulekaitsetase – normeerimata.

- Kasutusviis – I (üksikelamu).

- Hoone kasutusotstarve - 11101 Üksikelamu.

- Eripõlemiskoormus - < 600 MJ/m2

- Tuletõkkesektsioonide arv – ei ole jagatud tuletõkkesektsioonideks.

Ehitise ja selle osa tuletundlikus on D-s2,d2 1) 1)

- Seinad ja lagi: D-s2,d2

Evakuatsiooniteel: B-s1,d0

- Põrandad: Nõudeid ei esitata.

Evakuatsiooniteel: DFL-s1.

- Panipaiga (Tehnilise ruumi) põrand: DFL-s1

- Panipaiga (Tehnilise ruumi) seinad ja lagi: B-s1,d0

- Sisepinna väikesi osi võib katta klassifitseerimata materjaliga.

- Kaablite tuletundlikkus: Dca-s2,d2,a2

Evakuatsiooniteel: Cca-s1,d1,a2

- Välisseina soojustusmaterjal: D, d0

- Välisseina välispind: D,d2

- Õhutuspilu välispind: D,d2

- Katusekattematerjal peab vastama nõudele: Broof (t2-t4)

- Terrassipõranda konstruktsioon: D-s2

- Terrassipõranda pinnakiht: DFL-s2

Hoone kuulub tulepüsivusklassi TP-3. Hoone põhikandekonstruktsioonid jäävad olemasolevad. Välisseinte kandvateks konstruktsioonideks on olemasolevad silikaattelliskivid. TP-3 klassi kuuluva ehitise välisseina materjalid peavad vastama tulekindlusklassile vähemalt B-s1,d0. Kasutades soojusisolatsioonimaterjali tuletundlikkusega D,d2,

Käesoleva hoone välisseinad soojustatakse soojusisolatsiooni liitsüsteemiga. Olemasolevale välisseinale kinnitatakse liimimise ja tüüblite abil vahtpolüstüreenist EPS80 soojustusplaadid paksusega 100 mm. Sokli täiendav soojustus on vahtpolüstüreen XPS 250 SL 50 mm. Isolatsiooniplaadid kaetakse armeerimiskihi ja krohviga.

Evakuatsioon hoonest toimub läbi akende ja välisuste kaudu.

# ENERGIATÕHUSUS

Energiaarvutus koostatakse:

- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 63 / 01.01.2019 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded”;

- Majandus- ja taristuministri määruus nr 58  / 01.07.2015 “Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika”;

- Majandus- ja taristuministri määrus 17.07.2015 nr 97 "Nõuded ehitusprojektile";

1) hoone paiknemine ilmakaarte suhtes;

2) soojapidavad välispiirded – U arvud:

- välisseinad – 0,21 W/m2K;

- sokkel - 0,14 W/m2K;

- katuslagi – 0,10 W/m2K;

- põrand pinnasel – 0,20 W/m2K;

- aknad – 1,10;

- välisuks–1,10.

Hoone kütmiseks, ventilatsiooniõhu soojendamiseks ning sooja vee tootmiseks kasutatakse õhk-vesi soojuspump; Hoones on loomulik ventilatsioon.

Hoonele ei ole projekteeritud jahutust.

# KESKKONNAKAITSE NÕUDED

Jäätmekäitluse Tallinna linnas sätestab Tallinna linna jäätmehoolduseeskiri, mille eesmärgiks on säilitada puhas ja terviklik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid nende tekkekohas ning soodustada jäätmete taaskasutamist. Ehitamise käigus tuleb vältida tarbetut keskkonna kahjustamist. Töövõtja peab kasutusele võtma vastavad meetmed, tutvustamaks kõigile oma töötajatele Eestis kehtivaid keskkonnakaitseseadusi ja –nõudeid ning rakendama kõigis tööpiirkondades kõiki vajalikke kontrollmeetmed enne tööde alustamist.  Töövõtja ehitab ja paneb tööle vajalikud kogumisseadmed, nagu näiteks kõrvalejuhtimisvallid, kraavid, dreenid, õlieraldid, settetiigid jms, et vältida saastumist ja hõljuvained välja setitada. Kogutud ained hävitatakse tellija esindaja poolt heakskiidetud viisil. Keskkonnaohtlikute ainete mahaloksumise korral tuleb kohe võtta meetmed saastunud alade puhastamiseks.

Kui mõni töövõtja töötaja eirab keskkonnakaitse eeskirju, on see piisavaks põhjuseks, et Insener teeks vastavalt töövõtulepingule korralduse süüdlase eemaldamiseks ehitusplatsilt ja/või peataks omal äranägemisel täielikult või osaliselt väljamaksed, kuni on rakendatud heastavad meetmed.

Ehitamisel tekkivad jäätmed tuleb ehitusplatsil sorteerida ja kas ära vedada või taaskasutusse anda. Puidujäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi. Kasutamiskõlblikku puitu saab taaskasutada ehitusmaterjalina, mittekõlblik puit tükeldada ja kasutada küttematerjalina (v.a. värvitud ja immutatud puit). Kivijäätmed sorteerida ehitusplatsil olevatesse konteineritesse ja vedada kas ümbertöötlemiseks või ehitusjäätmete ladustuspaika.

Kooskõlas Tellijaga demonteerida või ajutiselt ümber vedada ka fassaadi- või katuse- konstruktsioonides paiknevad võimalikud kommunikatsioonid ning demonteerida kõik muu ebavajalik.

Eemaldatav soojustus ladustada objektil ilmastikumõjude eest kaitstuna – villa kasutatakse pööningu vahelagede lisasoojustamiseks paigaldatuna olemasoleva puistevilla peale.

Lammutustööde ajal tuleb võtta kasutusele kõik abinõud lammutustasapinnast madalamal asuvate objektide ja inimeste kaitseks.

Lammutustööde teostamisel vältida lammutusjäätmete ja materjalide kuhjamist hunnikutesse.

Lammutusjäätmete teisaldamisel kasutada mittetolmavaid meetodeid (prügitorud, koormate katmine, tolmu sidumine veega jne). Lammutamisel tuleb täita kõiki üldiseid ohutustehnika eeskirju.

Lammutustöödel kasutada ainult selleks otstarbeks ettenähtud tööriistu. Konstruktsioonide lammutamist alustada konstruktsiooni ülemisest tsoonist. Konstruktsiooni lammutamise pooleli jätmine kauemaks, kui seda nõuavad tehnoloogilised vaheajad on keelatud. Lammutustööde läbiviimise ajal on teiste tööde läbiviimine potentsiaalses varingutsoonis keelatud. Lammutustööde teostamise ajal peab olema takistatud kõrvaliste isikute pääsemine lammutustööde tsooni. Lammutustööde teostaja peab lammutuseelarves ette nägema piisavad vahendid, et tagada töötajate ja kõikide kõrvaliste isikute turvalisus lammutusobjektil.

Lammutustöid peab juhtima, ajutise toetuse paigaldamist juhendama ja ajutise toestuse korrasolekut kontrollima pädev ehitusinseneri eriharidusega vastutav töödejuhataja. Konstruktsioonide püsivuse kahtluse korral tuleb tööd koheselt peatada, ohtlik konstruktsioon piirata, võtta tarvitusele kõik abinõud ohutuse tagamiseks ja koheselt informeerida olukorrast omanikujärelevalve esindajat.

ERILIST TÄHELEPANU TULEB OSUTADA JÄRGMISTELE ASJAOLUDELE:
- Objekt ümbritseda hästi nähtavate hoiatusmärkidega;
- Tutvuda kõigi kommunikatsioonide paiknemisega, elektrikaablid ei tohi tööde ajal olla pingestatud; - Töölavade kasutamisel lammutustöödel peavad need olema vajaliku tugevusega;
- Materjalide tõstmisel kasutada spetsiaalseid haarajaid, traaverseid, konteinereid jms;
- Tõsteseadmed ja kinnitused kontrollida eelneva madaltõstega;
- Mitte tõsta kinnitatud või lahti lõikamata detaile;

Ehitusjäätmete valdaja on oma tegevuses kohustatud:
1. Rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjäätmete liikide kaupa kogumiseks;
2. Korraldama oma jäätmete taaskasutamise või andma jäätmed käitlemiseks üle jäätmeluba omavale või jäätmeregistris registreeritud isikule. Ohtlike jäätmete puhul on täiendavalt nõutav ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu;

3. Rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamiseks;

4. Uuesti kasutamiseks kõlbmatu puit eemaldada ja ladustada ning suunata põletamisele energia tootmiseks;

5. Võtma tarvidusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjäätmete paigutamisel konteineritesse või laadimisel veokile;

6. Valmistama ette tasase kõvakattelise aluspinna jäätmekonteinerite paigutamiseks;

7. Kooskõlastama omavalitsuses jäätmekonteinerite paigutamise tänavatele, sõidu- või kõnniteedele ning parklasse;

8. Tagama, et kinnistul või krundil oleks eraldi märgistatud konteinerid olmejäätmete ja ohtlike jäätmete kogumiseks.

Jäätmete utiliseerimisel lähtuda kohalikus omavalituses sätestatud jäätmehoolduseeskirjast. Lammutus- ja ehitusjäätmete käitlemise kava koostamisel lähtuda Tallinna linna jäätmehoolduseeskirjast. Ehitus- ja lammutusjäätmeid tohib käitlemiseks üle anda ainult isikule, kellel on nende jäätmete käitlemiseks jäätmeluba, ohtlike jäätmete litsents või ta on registreeritud jäätmeregistris.

Ohtlikud ehitusjäätmed (näiteks asbesti sisaldavad jäätmed, värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed, sh nende tühi taara ja nimetatud jäätmetega immutatud materjalid jms, naftaprodukte sisaldavad jäätmed, saastunud pinnas) tuleb koguda liikide kaupa eraldi ja anda üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Ehitusjäätmed on ehituse ja lammutamise käigus tekkivad jäätmed ning väljaveetav pinnas. Ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja. Ehitusjäätmed tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Eraldi tuleb sorteerida:

- puit;

- kiletamata paber ja papp;

- metall;

- mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid, tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne);

- raudbetoon- ja betoondetailid;

- bituumenit mittesisaldav asfalt;

- kiled;

- ohtlikud ehitusjäätmed.

Ehitusjäätmete kava

| Nr. | Jäätme liik | Ühik | Hulk | Käitlus | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Puit | t | 0,1 | Transport jäätmekäitlus kohta või kasutada küttena. |  |
| 02 | Plekk, terasdetailid | t | 0,05 | Transport jäätmekäitluskohta |  |
| 03 | Betoon ja kivimaterjal | t | 0,1 | Transport jäätmekäitluskohta |  |
| 04 | Muud jäägid | t | 0,1 | Transport jäätmekäitluskohta |  |
| 05 | Värvi jäägid | t | 0.02 | Transport jäätmekäitluskohta | Ohtlik jääde |

# TEHNILISED NÄITAJAD:

Vastavalt Majandus- ja Taristuministri 05.06.2015 määrusele nr. 57 ”Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused”.

Krundi pind	900 m2

Täisehituse %	17,9 %

Hoone kasutusotstarve	11101 Üksikelamu

Maapealsete korruste arv	2

Hoone ehitisealune pind	182,3 m2

Maapealse osa alune pind	182,3 m2

Maa-aluste korruste arv	1 (osaline kelder)

Suletud netopind	209,2 m2

Köetav pind	178,2 m2

Eluruumi pind	209,2 m2

Hoone maht	510 m3

Maapealse osa maht	510 m3

Hoone absoluutne kõrgus	+36,5 m

Hoone kõrgus	7,4 m

Hoone pikkus	16,8 m

Hoone laius	12,0 m

Sügavus	1,4

Hoone tulepüsivusklass	TP-3

Hoone eluiga	50 aastat

Seletuskirja koostas:

Vastutav spetsialist:

Projektijuht: