EHITUSPROJEKT

TIITELLEHT

Seletuskiri

I Esimene osa – hoone konstruktsioon, tuleohutus

Hoone on ehitatud 1960ndatel  suvilaks. Nüüd on hoone seisnud kasutuseta 10 aastat. Taastada pole mõtet, kuna see läheks kulukaks. Lammutamise eesmärk on likvideerida kokku kukkumise äärel olev maja.

Hoone on puitehitis, kus konstruktsioon, välisvooderdus, põrandad, sarikad on puidust. Sisevooderduseks on sammuti kasutatud puitu, aga lauad on kaetud kipsplaadi ja tapeediga. Katuse materjaliks on kasutatud eterniiti. Hoonel on korsten ja üks ahi, mille ehituseks on kasutatud kive (savitellis, šamott tellis, silikaattellis, plekk). Hoonel puuduvad igasugused kommunikatsioonid. Hoone soojustuseks on kasutatud saepuru.

Tuleohutus on tagatud samal krundil asuvas saunas tsentraalvee olemasoluga. Lammutades kasutavad lammutajad vastavaid ehitusriideid (ehitustunked, turvasaapad, kindad ja kiivrid). Lammutajaid on kohal alati mitu, tööõnnetuse ärahoidmiseks töötatakse paarikaupa neljakesi.

II Teine osa - lammutustöö järjekord

Hoone lammutatakse käsitsi. Tähelepanu pööratakse kandvale konstruktsioonile, et see maja lammutades liiga vara vigastada ei saaks (et puuduks kokkuvarisemise oht). Vajadusel toestame lage prussidega 50 x 150 mm. Korstna lammutamine hakkab peale ülemisest otsast ja kivirea kaupa, et puuduks oht terve korstna pikali kukkumiseks.

- Akende ja uste eemaldamine

- Eterniidi ja roovituse eemaldamine

- Korstna ülemise osa lammutamine kuni vahelaeni

- Sarikate eemaldamine

- Vahelae eemaldamine

- Sise- ja väisvooderduse eemaldamine, et pääseks ligi maja puitkonstruktsioonile

- Vaheseinte lammutamine

- Puitkonstruktsiooni lammutamine

- Alles jäänud korstnajala ja ahju lammutamine

- Esimese korruse põrandate ülesvõtmine

III  Kolmas osa - kommunikatsioonid.

Hoones pole tsentraalset ega lokaalset vett ega torustikku.  Hoone elekterjuhtmestik on demonteeritud  lahti elektrivõrgustikust. Hoones puudub kanalisatsioon. Küttesüsteemiks on plekk kestaga ahi. Hoonel puudub ventilatsioonisüsteem.

IV  Neljas osa - lammutusjäätmed

Jäätmete käitlemine:

Asbesti sisaldavad jäätmed (eterniit)- Pärnamäe jäätmejaam

Töödeldud ja töötlemata puitmaterjal- Pärnamäe jäätmejaam

Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted- Pärnamäe jäätmejaam

Lehtklaas ( eemaldatud aknaraamidest)- Pärnamäe jäätmejaam

Tekkinud metallmaterjal- Kuusakoski Recycling

Ehitus- ja lammutussegapraht- Pärnamäe jäätmejaam

Ümbruskondlikud looduslikud olud ei saa lammutusest kannatada, sest me ei kasuta lammutamisel suuri masinaid.

LISA 1. Joonised

I Asendiplaan:

II Külgvaade joonis:

III Suvila tubade joonis: