Korteriühistu Spordi tn.22 elumaja renoveerimisest.

KÜ Spordi 22 üldkoosolekul 30.06.06a  nõustuti laenu võtmisega Hansapangast maja remondiks. Oleme valmis ehitusfirmade poolt soovitatud mahtudes investeeringute tegemise ning remondifondi suurendamiseks.

Ehitaja teostab kõik projekteerimis, ehitus, kooskõlastusprojektid juurdeehituse teostamiseks lepingus määratud tähtajaks.

KÜ “Spordi tn. 22” ehitise eksplikatsiooni põhjal on maja tänane seisukord järgmine ;

4- korruseline telliskivielamu

44 korterit, ehitatud  1962a.

Elamu on vastu võetud 1968 a., tehniline seisukord rahuldav

üldkubatuur  7760 m3;    köetav kubatuur  7160 m3;  soojuskoormus   0,194 MW

automaatne keskküttesüsteem on renoveeritud 2004a. – kahetoruline,  alumise jaotamisega,

2004a. renoveeritud joogiveetorustik Bauer veefilter süsteemiga

hoone pind                           556  m2

üldpind (suletud netopind)  2081,1 m2

kasulik pind                        1550,6 m2

elamispind                           1158,5 m2

Katus eterniit, kalle 20,         714 m2

Mitteeluruumide pind          5609,8 m2

Trepikoda                             1869,9 m2

Vundament                            paekivi.

Maja välismõõtmed : pikkus -  50,4 m.,  laius   -   11,16 m.

Ehitusekspert hr.Viljar Krünberg RETTER- ist teostas ehitusekspertiisi 2004a.

Palume anda eluhoone renoveerimise ja rekonstrueerimise hinnapakkumised kortermaja vajadusi arvestades.

Pööninguvahelaed.

Pööningvahelae soojustamine puistevillaga.

Laekonstruktsioonide korral on otstarbekas lisasoojustusena kasutada isover puistevilla.

Palume anda hinnapakkumine, kasutades kuivatamata saematerjali, laudteede paigaldusega katuseluukide ja ventilatsioonikastide juurde. Laudtee kõrgus on 250 mm, laius 450 mm. Laudmaterjal 25X150.

Katusel on kümme ventilatsiooni ja suitsu korstent. Majas olid köögis puupliidid ja vannitoas puuküttega boilerid.

Tuuletõkke materjalina katuse ääre allosas kasutame sarikatele paigaldatud aurutõkkekilet Intaflon AL 1,5X50m - alumiinium kihiga alla suunatud hoone sisemuse poole või Corostop Strong, mis paigaldatakse kontralatiga koos tihendava teibiga ja kilede ühendus teibiga.

Lauad saab tõsta pööningule otsaseina akna kaudu upitajaga.

Pööningu vana soojustus on šlakk. Võimalik soojustusskeem:

Ootan teiepoolseid ettepanekuid ja hinnapakkumist tööde teostamiseks.

- Välisustele on vaja peale ehitada plekist hõbedased varikatused mis on käesoleval hetkel raudbetoonist ja osaliselt pragunenud. Tellispiirded vajavad uuendamist. Paigaldame siseviimistluse alla peidetud hämaralülitiga lambi välisukse valgustuseks.

Lugupidamisega

KÜ Spordi 22 esimees Annes Silas

Spordi 22-20, Tallinn 11315

GSM : 58136512, kodus t. 655 1329, Tööl t. 650 0333

annes.silas@gmail.com