3-toalise korteri remont (66,6m2):

- Põrandate vahetus (köök ja esik, keraamiline plaat);

- tubade, köögi ja esiku lagede värvimine (pahteldamine ei ole vajalik);

- tubade seinte tapetseerimine (vajadusel eelnevalt kohati pahteldada), köögi- ja esikuseinte värvimine (olemasolev seineks eemaldada, asendada ja üle värvida)

- olemasoleva vannitoa/wc-bloki ümberehitamine (s.h lammutustööd, santehnika- ja elektritööd) ja plaatimine;

- uued siseuksed ja lengid (3+2). 

Tööde loetelu ning orienteeruvad maksimaalsed mahud. 

Tööde orienteeruv loetelu, ühik, orienteeruv maht või kogus
1. Lammutustööd 
1.1. Olemasoleva rullmaterjalist põrandakatte ja puitlaast-alusplaadi demonteerimine – köök ja esik m2 20
1.2. olemasolevate uste ja ukselengide demonteerimine tk 6
1.3. WC ja vannitoa ning WC/vannitoa-bloki ja esiku vaheliste mittekandvate vahe-(kerg-)seinte demonteerimine  
1.4. WC ja vannitoa põrandakatte (vana keraamiline plaat) demonteerimine m2 2.5

1.5. WC ja vannitoa seinakatte (rullmaterjal, kleebitud seinatahvlid) demonteerimine m2 12, samuti olemasoleva vannitoa kipsplaatseina demonteerimine

1.6. olemasoleva santehnika demonteerimine WC-s ja vannitoas (s.h vann, WC pott, valamu, segistid ja torustik)

1.7. vanade põrandaliistude demonteerimine, m2 70

1.8. prahi (s.h olemasoleva köögimööbli) äravedu ja utiliseerimine, tonn ?

2. Üldehitustööd (v.a WC/ vannituba)
2.1. köögi ja esiku põrandate ettevalmistamine ja ehitus, lõpptulemusena keraamili-se plaadi paigaldus, m2 20, s.h põrandakütte paigaldus nii esikus kui ka köögis 
2.2. siseuste paigaldus, tk 2 koos ukse piirdeliistudega
2.3. ukseavade viimistlus, s.o ainult leng koos piirdeliistudega (köögi- ja ühe toa ukseava jäävad ilma ukseta), 2 tk
2.4. põrandaliistude paigaldus, jm 70

2.5. kardinapuude paigaldus, 3 tuba+köök
2.6. aknakatete paigaldus (v.a tellimine), 3 tuba+köök

2.7. garderoobi ehitus magamistuppa, seinad+liugustesüsteem, tk 1

2.8. täiendava kipsseina ehitus köögis (eesmärk saada olemasolev sein sirgeks, ilma soppideta), m2 9  

3. Üldehitustööd, WC/ vannituba 
3.1. betoonaluspõrand 40mm, m2 4

3.2. põrandaküttekaabli paigaldus

3.2. seinte ettevalmistamine plaatimiseks m2, 19
3.3. põranda ja seinte hüdroisolatsioon, m2 4+19 
3.4. põranda plaatimine, m2 4
3.5. seinte plaatimine m2 19
3.6. ripplagede paigaldus (WC/vannituba) metallprofiil, m2 4

3.7. kergvaheseina ehitus WC/ vannitoa-bloki ja esiku vahele, m2 6 koos ukse paigaldusega

4. Maalritööd 
4.1. vana seineksi eemaldamine köögis ja esikus, m2 40
4.2. (vajadusel) pahteldustööd ja seinte ettevalmistus, m2 40
4.3. uue seineksi paigaldus ja värvimine, m2 40; köögis pliiditagune sein plaatida (kuni 2 m2)
4.4. tapeedi liimimine tubades, m2 92 (osaliselt vajalik vana tapeet eemaldada ja aluspind ettevalmistada, max 3-4 m2)
4.5. tapeedi eemaldamine tubade/ köögi akendega (otsa)seintelt, seinte pahteldamine ja värvimine (s.h radiaatoritagused), m2 18
4.6. lagede värvimine m2 62 (pahteldamine ei ole vajalik)

5. Ventilatsioonitööd 
5.1. Õhupuhasti ja väljatõmbetorude paigaldus köögis kompl. 1
5.2. Väljatõmbetorude paigaldus WC's/vannitoas 
5.3. Vajadusel kipsist kast ventilatsioonitoru ja süsteemi katmiseks kompl. 1

6. Elektritööd

6.1. olemasoleva elektrivõimsuse kontroll, vajadusel lisamine

6.2. pistikute viimine seina allserva ning pistikute asukohtade osaline ümbertõstmi-ne, täiendavate pistikupesade ja valgustite paigaldus köögis ning magamistoas, kaablikanalite jm ca 15-20, uusi pistikupesi tk 3-4

6.3. olemasolevate seinapealsete interneti-, TV- ja telefonikaablite varjamine liistude taha

6.4. valgustite, tk 3-4 ja niiskuskindla pistiku paigaldus WC/ vannituppa (seni puudub)

7. Santehnilised tööd

7.1. valamu, segisti, käterätikuivati, WC-poti ja vanni paigaldus WC/ vannitoa-blokis

7.2. köögivalamu ja segisti paigaldus köögis

7.3. pesumasina ja pesukuivati paigaldus, köögis

7.4. vajalikud torutööd (toruühendused, äravoolud, torustiku paigaldus). Hulk: teadmata. Olemasolev torustik – plasttorud (üleminekud vask- või metallühendustele keermesühendused; plastühendused omavahel – keevisühendus)