Fassaadi tööd, Saku.

- Soojustuse paigaldus EPS 60 silver, 200mm. Soojustus liimitakse FIBO seinale nagu  „plaadid“ segu kammiga(mitte pätsidega). Akende kohal lisaks tüübel kinnitus. EPS paigaldatakse II korrusel kuni katuslae soojustuse kõrgema jooneni. Ei paigaldata otsaviiludele.

- I korruse räästaste juures EPS-i ühendamine katusealuskattega(lisalapid paigaldatud).

- Puitfassaadi lauad(joonisel oranz osa) kinnitatakse puitklotsidele, mis jäävad 1 cm võrra EPS-ist välja. Puitklotside ümbruse tihendamine.

- Sokli osa soojustamine EPS 200 foam v. analoog, 150 mm., liimitud vahuga, ülemises 30 cm osas tüübelkinnitus.

- Fassaad ja sokkel armeeritakse, krunditakse, viimistletakse toonitud silikoonkrohviga.(R tüüp). Sokkel karestatakse ja  krohvitakse 30 cm kõrguselt.

- Tuulekastide ja fassaadi puitosa ehitamine värvitud laudadest

- Vihmaveetorustiku paigaldus

- Ventilatsiooni katterestide paigaldus

Töö  teostamise aeg: 02.05-05.06.2011

Palun pakkuda ainult töö hinda.

Materjali tarne kas tellija poolt või eraldi kokkuleppe alusel töö teostajalt.

Avan pakkujate kontaktid ja pean läbirääkimisi mõistlikumate pakkujatega. Ühtegi pakkujat koheselt võitjaks ei kuuluta. Nõutav referentside olemasolu.