## SISUKORD

A. Seletuskiri

- Arhitektuur-ehituslik osa

- Veevarustus- ja kanalisatsiooniosa

- Kütte- ja ventilatsiooniosa

- Elektripaigaldised

- Nõrkvoolupaigaldised

- Tuleohutus

A. SELETUSKIRI

1. ARHITEKTUUR-EHITUSLIK OSA

  - Üldist

Ehitamisele tuleb suveelamu ning järgmised rajatised – 2 reovete kogumispaaki, reovete kanalisatsioon, sadevete kogumised, elektrisisend liitumiskilbist majani ning vee- ja elektritrass salvkaevust majani.

  - Arhitektuurne lahendus

Elamu on projekteeritud 1,5 korruselise fiboplokkseintega hoonena, kivist viilkatuse kalle on 45 kraadi. Hoonesse on ettenähtud alumisele korrusele esik/trepihall, köök/elutuba, leiliruum, dušširuum, riietusruum, majandusruum ning tualettruum. Katusekorrusele  magamisruum ning hall.

Välisviimistlus:

Fiboplokkvälisseinad soojustatakse ning krohvitakse heledas toonis kolmekihilise mineraalkrohviga.

Aknaraamid ning välisuksed on tumepruuniks toonitud naturaalsest puidust.

Katus - betoonkivikatus, must.

  - Tehnilis-majanduslikud näitajad

Elamu 	kasulik pind:				118,3 m2

avatud brutopind:			108,2 m2

ruumala:				140 m3

köetav ruumala:			      m3

hoonealune pind: 			127,5 m2

Krundi suurus:				2801 m2

Krundi täisehituse %:			  %

  - Konstruktiivne lahendus

Vundament valatakse raudbetoon-plaatvundamendina, või laotakse fiboplokkidest lintvundament, valades põrandate alla ca 100 mm raudbetoonplaat.

Vundamendi kaeviku rajamisel eemaldada viimane kiht ettevaatlikult, pinnast kobestamata.

Põrandaalused tagasitäited, killustik  ning liivapadi tihendada kihtide kaupa vajaliku tihendusastmeni (MaaRYL 2010).

Põrandad soojustatakse 150 mm paksuse EPS 100 (või analoog).  Perimeeter soojustatakse horisontaalse 1m laiuse ribana  ja 100 mm paksuse EPS 120 perimeeter pluss (või analoog). Sokkel vooderdatakse väljast samuti EPS perimeeter plussiga.

Seinad. Kandvad fiboplokk välisseinad on paksusega 250 mm ning mittekandvad välisseinad 200 mm, soojustatud 150 mm kivivillaga Paroc Fas 4 ning krohvitud.

Kandev pikivahesein laotakse paksusega 250 mm, avad sillatakse fibo sillustega. Mittekandvad vaheseinad esimesel korrusel 100 mm fiboplokist, teisel korrusel puitkarkass, 50x100, isolatsioonivill, voodrilaud.

Fiboplokkidest kandvad seinad lõpetatakse 100 mm paksuse raudbetoonvööga, armeering vähemalt 2 x Ø10mm.

Terrassifassaadi postid laotakse fibo õõnesplokkidest 200x200, mis armeeritakse 4 x Ø10mm armatuurvardaga ning täidetakse betooniga (näiteks vetonit S100). Postidele valatakse raudbetoon-vöö kõrgusega 300 mm ning laiusega 200 mm.

Seinte ladumisel näha ette kinnitused akende puitluukidele.

Katusekandekonstruktsioon on puitsarikatel 50x200, sammuga 600. Katuse horisontaal-koormuse vastuvõtmiseks seotakse sarikad laetaladega, samuti ühendatakse laetalad jätkukohtadel pikikandeseinal.

Soojustuseks II korruse laes ja katuslaes on ette nähtud mineraalvill, Paroc UNS 37, paksusega 300 mm. Teise korruse seinad ja laed vooderdatakse voodrilauaga. Soojustuse ning laudvoodri vahele paigaldatakse aurutõkkepaber. Katusekatteks on betoonkivi, Eststein protector, must, hingav aluskate. Katuse paigaldamisel kasutatakse tootja poolt  pakutavat komplektset tarviklahendust ning tööd teostatakse vastavalt tootja paigaldusjuhistele. Katusele paigaldatakse lisaks muule 18 katuseastet ning üks 850 mm käigusilla element paralleelselt korstna pikema küljega. Räästas kasutada linnutõket. WC tuulutuse tarvis paigalda soojustatud ventilatsioonikorsten läbimõõduga 100 mm ning kanalisatsiooni-tuulutuskorsten.

Tuulekastides kasutada laudise taga putukavõrku.

Vahelagi. Köök/elutoa ning esik/trepihalli osas paigaldatakse hööveldatud vahelaetalad ristlõikega 150x200, sammuga 1000, neile kinnitatakse ülevalt poolt voodrilaudis. Seejärel kaetakse ülalt punnsoonega OSB plaatidega paksusega 22 mm, kaks kihti. Muus osas võivad olla hööveldamata, kaetakse altpoolt laudisega, ülalt sama eelnevaga.

Korsten laotakse tellistest.

  - Siseviimistlus

Siseviimistluses kasutatakse värvilist lubikrohvi metallist krohvivõrgul silmaga 10x10. Eluruumi kagunurgas akende vahelisel osal kasutatakse tsementkrohvi, pahteldatakse tapeedi ettevalmistuseks. Laudparkett põrandad paigaldatakse selleks ettenähtud aluskattele. Põrandaliistud lamineeritud (HDF).

| Ruum | põrand | Seinad | lagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Köök/elutuba | keraamilised plaadid 300x300; laudparkett | värviline lubikrohv, v.a. nurgadiivani tagune nurk tapeedi ettevalmistus | hööveldatud palgid ning voodrilaudis, peitsitud |
| Esik/trepihall | keraamilised plaadid 300x300 | värviline lubikrohv | hööveldatud palgid ning voodrilaudis, peitsitud |
| Tualettruum | keraamilised plaadid 300x300 | värviline lubikrohv | puitlaudis, peitsitud |
| Riietusruum | keraamilised plaadid 300x300 | puitlaudis, peitsitud | puitlaudis, peitsitud |
| Dušširuum | keraamilised plaadid 300x300; trapp- läänepoolse seina servas piklik kogu seina pikkuses | keraamilised plaadid | puitlaudis, peitsitud |
| Leiliruum | keraamilised plaadid 300x300 | alumine osa ca 15 kõrguselt põrandaplaat, sauna vooderdus, fooliumi ning isolatsioonvillaga 50 mm, saunakaitseimmutus, kerise taga keraamilised plaadid | sauna vooderdus fooliumi ning isolatsioonvillaga 50 mm, saunakaitseimmutus |
| Majandusruum | keraamilised plaadid 300x300 | tsementkrohv | puitlaudis, peitsitud |
| Magamistuba | laudparkett | otsakolmnurk - puitlaudis, peitsitud, ülejäänud puitlaudis, peitsitud | puitlaudis, peitsitud |
| II korruse trepihall | laudparkett | otsakolmnurk - puitlaudis, peitsitud, ülejäänud puitlaudis, peitsitud | puitlaudis, peitsitud |
| Terrass | immutatud puit | - | puitlaudis, peitsitud |
| Välistrepid | harjatud betoon |  |  |

  - Avatäited

Avatäideteks kasutatakse pruuniks peitsitud ja lakitud täispuit uksi-aknaid.

Siseuksed:

Täispuituksed, magamistoal ja riietusruumil jääklaasiga, suurusega ca 500x900; leiliruumi ning dušširuumi uks – klaasuksed „Andrese“

Välisuksed:

Täispuitvälisuksed, terrassil kahepoolsed raamiga klaasuksed, otsaustel klaasid mõõtudega ca 250x600.

Aknad:

Ühe raamiga „saksa tüüpi“ aknad. Kõik aknad on avatavad. Aknad varustada mikrotuulutusvõimalusega või kasutada eraldi õhu sissepuhke klappe.

Luugid:

Täispuitluugid diagonaallaudisega, alumiiniumist nelikanttorudega karkass, tugevdatud hinged.

Akende ja uste piirdeliistud samas toonis avatäidetega.

  - Saun

Sauna seinad - vertikaalvooderdis, termohaab; ristkarkass tuulutuse tagamiseks, fooliummembraan, kivivill isolatsioon 50 mm.

Sauna lagi – termohaab, foolium, kivivill 100 mm

Sauna lava – termohaab, alumine aste liigutatav.

| RUUMIDE KOKKUVÕTE m 2 |  |
| --- | --- |
| PÕHIKORRUS |  |
| KÖÖK/ELUTUBA | 38,7 |
| ESIK/TREPIHALL | 10,7 |
| RIIETUSRUUM | 4,3 |
| LEILIRUUM | 2,8 |
| DUŠŠIRUUM | 2,0 |
| MAJANDUSRUUM | 5,4 |
| TUALETTRUUM | 2,1 |
| KATUSEKORRUS |  |
| MAGAMISTUBA | 19,7 |
| HALL | 32,6 |
| KASULIK PIND | 118,3 |

2. VEEVARUSTUS- JA KANALISATSIOONIOSA

  - Veevarustus

Veevarustus on ette nähtud krundil olevast salvkaevust. Veepump paigaldatakse kaevu ning hüdrofoor majandusruumi.

Veevarustuse sisevõrk tuleb teostada selliselt, et oleks talveperioodiks kergesti tühjendatav (kaldega kaevu suunas). Soojaveevarustuseks paigaldada majandusruumi vertikaalne kvaliteetne elektriboiler mahuga 200 l.

  - Heitevete kanalisatsioon

Heitveed kogutakse krundile paigutatavasse heitvete kogumispaaki mahuga 15 m3. Põrandatrappidest kogutakse veed eraldi 5 m3 paaki, mis on varustatud liivafiltriga ülevooluga.

  - Vihmaveed kogutakse vihmaveerennide ning vihmaveetorude kaudu hoone nurkadesse ning dreenitakse maasse killustikuga täidetud dreeniaukudesse, mitte lähemal kui 1 m hoone vundamendist. Vihmaveetorud lõpetada maapinnast ca 20 cm kõrgemal. Vihmaveetorude voolu alla paigaldada betoonist rennid dreeniaukudeni.

  - Õhksoojuspumba siseagregaadilt juhtida kondensaadiveed kanalisatsiooni.

3. KÜTTE- JA VENTILATSIOONIOSA

  - Küte

Elamu kütteks on ette nähtud kamin ning pliit soojamüüriga. Lisaks on ette nähtud õhk-õhksoojuspump ning elektrilised põrandakütte tsoonid märgades ruumides, esikus ning osaliselt köögi osas ja majandusruumis.

  - Ventilatsioon

Ventilatsioon on ette nähtud loomuliku väljatõmbena köök/elutoast. Leiliruumi, dušširuumi, tualettruumi tarvis paigaldatakse torusisesed reguleeritava kiirusega, mürasummutiga varustatud elektrilised väljatõmbeventilaatorid. Leiliruumi on ette nähtud ka värske õhu sissepuhe välisseinast kerise piirkonda. Leiliruumi ventilatsioon ning dušširuumi ventilatsiooni jaoks on eraldi ventilatsioonilõõrid telliskorstnas. Tualettruumile paigaldada individuaalne ventilatsiooni toru, katusest väljaulatuv osa, katuselisatarvikutest. Pliidi väljatõmbekapi jaoks jätta ventilatsiooniava välisseina, pliidi kohale.

4. ELEKTRIPAIGALDIS

  - Elektriliitumiskilp asub krundi piiril, vt. asendiplaan. Elektripaigaldiste dokumentatsiooni koostab ja tööd teostab elektritöödeks litsentseeritud ettevõte vastavalt elektriettevõtja poolt antud tehnilistele tingimustele.

5. NÕRKVOOLUPAIGALDISED

  - Paigaldada välisantenn, ning teostada kaabeldus antennist esikusse paigaldava nõrkvoolukilbini ning sealt pistikuteni. TV pistikud - köök/elutoa lõunaseinale, teise korruse trepihalli.

  - Teostada valvesignalisatsioon. Paigaldada kilp esikusse, mahuandurid.

6. TULEOHUTUS

Elamu tuleohutuse osa koostamisel on tuginetud Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrusele nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded.
Elamu ja abihoone tulepüsivusklass on TP3.

Elamu on üks tuletõkkesektsioon.

Seinte ja lagede tuletundlikkus (I kasutusviis) peab olema D-s2,d2 (seinapinna väikseid osi võib katta klassifitseerimata materjaliga). Välisseina välispind ja õhutuspilu välispind peab olema D-s2,d2.

Katusekatte tuletundlikkus peab olema B ROOF.

Ehituses puudub ventilatsiooniagregaat, ventileerimine toimub akende ja korstna ventilatsioonilõõride kaudu välisilma.

Elamut köetakse osaliselt tahkeküttel. Korsten laotakse tellistest. Korstna kõrgus on selline, et katusepinna ja korstna ülemise otsa vaheline distants on vähemalt 1m (korstna ülemise ääre kõrgusmärk 8,80 m). Hoone sees asuva suitsulõõri seina vaba välispinna temperatuur ei tohi ületada maksimaalse kütmisvõimsuse korral 80º C. Vahelaest, vaheseinast ja katusest läbiviigud isoleeritakse põlevmaterjalist tarindiosast 100 mm paksuse kivivilla (mahukaaluga vähemalt 100 kg/m3 ja paakumistemperatuuriga vähemalt 900 º C) kihiga. Põlevmaterjalist ehitiseosad võivad ulatuda vähemalt 230 mm paksuse seinaga müüritud suitsulõõri välispinna vastu. Küttekolded on uksega varustatud ning ohutuskujad on uksest 10 cm kummalegi poole ja 40 cm selle ees. Puhastamiseks vajalikud tahmaluugid paigaldatakse püstlõõri jalamisse ja lõõride käänukohtadesse nii, et suits ei põrkaks otse neisse. Luukide alumine serv jääb põlevmaterjalist põrandast vähemalt 50 mm kõrgemale. Luukide ette jäetakse vähemalt 600 mm vaba ruumi väikseim tahmaluugi mõõt on 65 x 130 mm.

Küttesüsteemid peavad vastama „Ehitiste Tuleohutus“, Osa 3: Küttesüsteemid (EVS 812-3:2007) nõuetele.

Pääs katusele on ette nähtud väljast redeliga.

Pääs pööningule on ette nähtud lae luugi kaudu suurusega vähemalt 1,2 x 0,8 m.

Juurdesõit hoonele kohalikult asfaltteelt on ca 50 m.

Täiendava tulekustutusvee saamine on lahendatud .....

Elamu kaugus naaberhoonetest on 37 m.

Evakuatsioonilahendus:

Evakueeruvate inimeste arv on alla 30, evakuatsioonitee maksimaalpikkus ei ületa 15 m, puittrepp on laiusega 1 m, hädaväljapääsudeks on avatavad aknad suuremad kui 600 x 500.

Kõikidesse eluruumidesse paigaldatakse nõuetekohased tulekahjusignalisatsiooni andurid.