| Tööde sisu | Eramu vundamendi soojustus ja treppide remont |
| --- | --- |
| Aadress: | , Rõuge alevik, Võrumaa |
| Google Maps: |  |

Sisukord

- Tööde kirjeldus

- Tööde mahud, arveldamine, garantii

LISAD:

LISA 1. Üldjoonis.pdf

LISA 2. Soojustuse sõlmed.pdf

LISA 3. Mahutabel.xlsx

LISA 4. Fotod olemasolevast olukorrast.zip

- Tööde lühikirjeldus

  - Sissejuhatus ja olemasolev olukord

2023. aasta suvel soojustati maja fassaad. Töövõtja lahkus objektilt ja jättis vundamendi soojustuse tegemata ja trepid remontimata. Tellija soov viia eramu soojustamine lõpule

  - Tööde lühikirjeldus

Käesoleva hinnaküsimise mahtu kuuluvad järgmised tööd (detailne tööde tabel koos mahtudega on toodud LISA 3):

- Vundamendi lahtikaevamine kogu maja perimeetril (hoone ümbermõõt ca 67jm)

- Kahe trepi lammutamine (joonisel trepid C ja D):

- Kahe trepi remont (betooniparandused ja katmine akrüülsegu/fiiberbetooniga ja pestud graniitsõelmete/liivaga) (joonisel A ja B):

- Vundamendi drenaaži rajamine

- Vundamendi puhastamine ja soojustus (XPS 10cm horisontaalselt, PUR vaht või tasanduskrohv+XPS maakivivundamendile)

- Nähtava sokliosa armeeritud krohv + värv

- Plekk vundamendi soojustuse ja seina soojustuse vahele

- Liivast tagasitäide

- Objekti koristus, jäätmete utiliseerimine

NB! Tänavakivi paigaldus ja haljastus ei kuulu tööde mahtu, selle teeb Tellija ise.

- Tööde mahud, arveldamine, garantii

Tööde kirjeldus ja mahud on toodud LISA 3.

Tööde eest tasumine tegelike (üle mõõdetud) mahtude alusel.

Tööde hulka kuuluvad kõik eel- ja abitööd. Näiteks pindade ee- ja vajadusel järelpuhatus, jäätmete utiliseerimine, objekti koristus ja heakorratööd.

Tööde teostamise aeg 30 päeva alates tööde alustamisest.

Ettemaksu ei tehta.

Teostatud töödele garantii 2 aastat.